太行一号旅游公路支线忻州市五台山境内石咀镇大底村至台怀镇光明寺村段暨五台山风景名胜区东线建设工程环境影响报告表审批公示

拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 |  | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太行一号旅游公路支线忻州市五台山境内石咀镇大底村至台怀镇光明寺村段暨五台山风景名胜区东线建设工程 |  | 五台山景区台怀镇、石咀镇 | 五台山风景名胜区旅游和交通发展中心 | 山西铭泽阳光环保科技有限公司 | 改扩建公路全长为32.125公里，全线采用三级公路标准，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米，全线共设涵洞88道，全线共设大中桥4座，全线共设主要交叉工程13处，全线设附属工程1处。主要工程有路基工程、路面工程、排水、防护工程、涵洞工程、桥梁工程、交叉工程、附属工程、临时工程、安全设施及绿化等。项目起点位于石咀镇大底村附近，途径大底村、里伏沟、红庵村、下常处、苇地坪、清凉社村、南坡村（已搬迁），与在建的《太行板块旅游公路主线（太行1号）忻州市五台山境内李家峪至芦家庄段工程》K84+200处相接，终点位于台怀镇南坡村（已搬迁）附近，与五台山滩子村至南坡村旅游公路的终点相接；。 | 本项目为等级旅游公路工程项目，施工期的环境影响较大，需采取切实可行的措施来减轻是施工期的环境影响。运营期的环境影响较小。 施工期环境污染防治措施 （一）大气防治措施 1、施工扬尘 建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，能够有效减少废气产生量；对施工便道每天洒水抑尘。 2、机械和车辆尾气 通过加强车辆和设备维护保养，加强施工机械和施工车辆作业点和线路的合理设置和管理工作，可有效降低排放尾气中的污染物浓度，另外施工机械和车辆尾气排放仅在施工期发生，施工结束影响即消失。 （二）废水防治措施 1、拟建公路拟对生产废水采用自然沉降法进行处理后全部回用于洒水降尘，严禁外排。 2、施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设工棚，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。禁止在河道、沟渠范围内取土、挖坑以及设置取土场，不得任意取用水利工程土料、石料。在河附近不能堆放任何建筑材料和弃渣，或倾倒任何废弃物。 3、桥梁施工过程中，做好施工设备维护、保养工作，防止油料泄漏。 4、项目施工现场不设施工驻地，项目施工人员雇佣沿线务工人员，不提供食宿，依托附近居民，使用旱厕，盥洗废水可用于洒水抑尘，严禁外排入河流。 5、加强施工机械维护，减少机械油污跑冒滴漏，减轻油污对水环境的影响。防止施工污废水的下渗对风景名胜区水环境水质产生影响。施工结束后也应该做好地面防渗，防止公路运营工程中雨污水和突发情况下的污水入渗，影响水环境水质。 （三）固废防治措施 项目施工期的固体废弃物主要是建筑垃圾、开挖产生的土石方和生活垃圾。 本项目施工期建筑垃圾主要为房屋等建筑物拆迁产生的建筑垃圾及铲除的部分原有混凝土路面，环评要求建设单位对建筑垃圾进行综合利用，未能利用的弃渣产生量约2000吨，属于一般固废，建筑垃圾及时清运至五台县永兴废弃资源再生有限公司进行再生资源回收利用，严禁随意堆放。 弃石方全部采取封闭式破碎机处理后全部回用，不得随意抛弃、转移和扩散，更不得向周围环境转移。 生活垃圾要进行定点收集，定期封闭运输至城市生活垃圾处理厂统一处理，不得随意堆放，污染环境。 （四）噪声防治措施 根据工程周围环境现状，公路沿线分布有村庄，因此，对工程的施工噪声应加强控制，避免产生对周围环境的影响，工程施工声污染控制应遵循以下基本原则： （1）事先公告施工状况，以征得周围居民的谅解； （2）施工区应实施严格的隔声措施，降低施工噪声影响； （3）尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距敏感点较远的地方场界范围内，保证施工场界达标； （4）施工设备选型上应尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； （5）尽量将强噪声设备分散安排，最大限度减少施工噪声对周围居民的影响； （6）建设期路过村庄路段施工需要围挡以减少对周边村民的影响，禁止夜间施工； （7）严格控制人为噪声，承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时做到轻拿轻放，最大限度减少噪声。 （五）生态环境防护措施（详见生态专章） 二、运营期环境保护措施 （一）环境空气污染防治措施 道路的运营期各期汽车尾气污染物排放较少，且经过扩散后区域污染物影响浓度均较小。本项目沿线设置绿化带，绿化带植物一方面能够通过的吸收、转化等过程，对空气中的污染物进行降解，另一方面植物可通过释放菇烯类等化合物，改变环境中的空气组成，起到净化环境空气的作用。减轻汽车尾气对周围环境空气的影响。 （二）水环境污染防治措施 拟建公路投入营运后，公路本身不产生污水，仅在雨季产生冲刷路面雨水，以及道班等附属设施产生的生活污水。 项目地表径流在通过路面横坡自然散排、漫流至水沟或边沟中，通过边坡基槽集中排水沟的过程伴随着降雨稀释、泥沙对污染物的吸附、泥沙沉降等各种作用，路面径流、桥面径流中的污染物通过公路排水沟达到水体时浓度已大大降低。 为进一步减少运营期对地表水环境的影响，拟采取以下水污染防治措施： 1、全线设计有排水沟，路面径流排入路边边沟，边沟排水口接入沿线所跨越的河流。 2、对桥梁两端设置限速标志和限速监控，加强防撞设计，提高防撞强度，同时设置桥面径流水收集系统和事故水收集池，并对排水沟和事故水收集池要求作防渗处理。 3、项目沿线两侧路段设置防护栏、警示与宣传牌，提醒司机注意行车安全，防止交通事故发生，消除安全隐患。 4、保持汽车状态良好，加强汽车的检查和维修，减少泄漏的汽油、机油等散落路面。 （三）声环境保护措施 通过采取禁止鸣笛、减速慢行、加强公路养护、经过村庄路段限速等措施可保证沿线各敏感点噪声满足《声环境质量标准》（G3096-2008）1类标准。具体见声环境影响专项评价。 （四）固体废物保护措施 项目运营期，线路日常维护产生的少量筑路物料经收集由环卫部门统一处理，经过公路的司乘人员产生的少量生活垃圾经收集由环卫部门统一处理，对经过公路的司乘人员进行环保教育，树立宣传标语，同时采用分路段到责任人的方式对沿线的固体废物及时进行收集处理，对环境的影响较小。 （五）生态环境防护措施（详见生态专章） （六）环境风险防范措施 1、道路环境风险防范措施 营运期间可能出现的环境风险主要来源于通行的车辆发生事故时，携带的危化品等泄漏，以及引发的爆炸、火灾等次生灾害，造成环境污染。结合公路运输实际，具体的措施如下： （1）道路管理部门加强本项目通行车辆的管理，严格控制危化品运输，加强车检工作，保证上路车辆车况良好，严禁车辆超载、超速行驶。 （2）交管部门加强驾驶员的安全教育和培训，禁止酒后驾驶、无证驾驶、疲劳驾驶；在雾、雪、大雨等不良天气状况下，车辆应缓速行驶。 （3）禁止漏油车辆上路，以防止车辆漏油，造成沿线地面、水体污染和安全事故隐患。 （4）公路管理部门应加强交通管理，在重要路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌。急弯路段设置提示鸣笛的警示牌等。 |
| 公众反馈意见联系电话：五台山风景名胜区行政审批服务管理局 03506549339 |  |  |  |  |  |  |  |