菩萨顶农村旅游公路（砂石线至菩萨顶）项目环境影响报告表审批公示

拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菩萨顶农村旅游公路（砂石线至菩萨顶） | 五台山景区台怀镇 | 五台县台怀镇人民政府 | 山西铭泽阳光环保科技有限公司 | 第一段为普寿寺至法王寺段，利用广化寺至大龙门寺旅游公路部分路段，路线起点位于东庄村南、普寿寺与广化寺之间，与砂石线旅游公路相接。向西行至普寿寺西 南折向西北方向，经翠岩山庄、普惠山庄、五台山遇见民宿到达玉兰园宾 馆，从玉兰园宾馆向北行至法王寺西侧跨河小桥(菩萨顶旧路与广化寺至大龙门寺旅游公路交叉处)到达本段终点。本段完全利用旧路，路线全长0.870公里。 第二段为法王寺至菩萨顶段，起点位于法王寺西侧跨河小桥(菩萨顶旧路与广化寺至大龙门寺旅游公路交叉处)，完全利用跨河小桥后，向西沿既有道路布设，途经慈福寺到达菩萨顶，为段终点，路线全长 0.743 公里。 | 1、生态影响的防治措施 施工期生态环境保护措施详见生态环境影响专项评价。 2、环境空气污染防治措施 （1）施工扬尘 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），结合项目施工场地周边生态环境现状，参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的相关要求以及晋中市《关于开展扬尘治理专项行动的通知》中的有关要求，施工现场应严格落实“六个百分百”的具体要求，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放 100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输。评价要求的具体防治措施如下： 施工 ①运输扬尘 A、配备洒水车定期洒水，施工期间，对于工地内裸露地面，应在晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率，预防扬尘对周围环境产生较大影响； B、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出；车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； C、施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应铺设钢板，并保持路面清洁，防止机动车扬尘； D、施工期间在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路；洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆；工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过 10 米，并应及时清扫冲洗。 ②施工场地扬尘措施 A、道路施工现场均设置 2.5 米以上围挡，采取封闭施工方式，围挡一段、施工一段，严禁敞开式作业，最大限度的减少项目施工对周围环境产生的影响。 B、遇到干燥、有风条件施工、路基碾压等易起尘的土方工程作业，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 C、施工现场的垃圾、渣土、砂石等及时清运，土石方堆场在产生扬尘的情况下应进行洒水，堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，防止风蚀起尘及水蚀迁移；施工过程中使用水泥、石灰、砂石、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采用防尘布苫盖。 D、对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫； E、施工期间需使用沥青混凝土、商品混凝土时，必须使用符合相关资质单元提供的预拌商品混凝土、沥青混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等，本项目均外购成品； F、工地设有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业及车辆清洗作业等。 （2）机械和车辆尾气 通过加强车辆和设备维护保养，加强施工机械和施工车辆作业点和线路的合理设置和管理工作，可有效降低排放尾气中的污染物浓度，另外施工机械和车辆尾气排放仅在施工期发生，施工结束影响即消失，所以施工机械和车辆尾气排放影响较小。 （3）沥青烟气 本次工程沥青采取商品沥青砼形式，熔融和拌和过程不在现场进行，沥青熔融、搅拌过程的沥青烟影响可以消除。摊铺时产生的有害物质比沥青熔融和搅拌时要少很多，对周围环境影响较小。施工期间，施工单位应该辅助施工人员做好相关健康防护工作，减少有毒有害物质人体的伤害。 3、水环境保护措施 （1）施工废水污染防治要求 ①严禁施工污废水直排入附近河流，拟建公路拟对生产废水采用自然沉降法进行处理后全部回用于洒水降尘。在沿线施工场地各设一座简单平流式自然沉淀池，施工生产废水及洗车废水由沉淀池收集，经沉淀、隔油等简单处理后全部回用于洒水降尘，严禁外排。 ②涵洞工程尽量选在枯水期施工，避免在汛期、丰水期施工。 ③在拟建公路工程承包合同中应明确筑路材料（如沥青、油料、化学品等）的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在沿线河道范围内，以免随雨水冲入河流，造成污染。 ④施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设工棚，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。 ⑤禁止在河道、沟渠范围内取土、挖坑以及设置取土场，不得任意取用水利工程土料、石料。在河附近不能堆放任何建筑材料和弃渣，或倾倒任何废弃物。 （2）生活污水控制措施 鉴于施工队伍的流动性和施工人员的分散性和临时性，流动污水处理设备的投资太大，因此对生活污水做到一级排放有很大难度。根据以上情况，为防止施工期生活污水排入沿线水体，对公路沿线施工驻地生活污水 采用以下措施： ①施工驻地建议设置移动式卫生设施，污水收集后集中处理，不得外排。 ②施工人员就餐和住宿依托附近民房。施工人员生活污水依托村庄现有设施处理，不外排。采取上述措施后，可最大限度地减少施工期对沿线河流的影响。 （3）风景名胜区水环境保护措施 ①尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中，尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等）将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，收集后暂存于施工场地危废暂存间，委托有资质单位处置。机械、设备及运输车辆的维修保养在五台县县社会维修点进行。 ②施工时要做好地面防渗措施，防止施工污废水的下渗对风景名胜区水环境水质产生影响。施工结束后也应该做好地面防渗，防止公路运营工程中雨污水和突发情况下的污水入渗，影响水环境水质。 ③严禁在风景名胜区一级保护区内设置临时工程，拟建公路沿线严禁排放施工废水和生活污水。施工期应按照上述要求实施，以便减轻对当地水环境的影响。 4、噪声防治措施 根据工程周围环境现状，公路沿线分布有村庄，因此，对工程的施工噪声应加强控制，避免产生对周围环境的影响，工程施工声污染控制应遵循以下基本原则： （1）事先公告施工状况，以征得周围居民的谅解； （2）施工区应实施严格的隔声措施，降低施工噪声影响； （3）尽可能利用噪声距离衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备尽量移至距敏感点较远的地方场界范围内，保证施工场界达标； （4）施工设备选型上应尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； （5）尽量将强噪声设备分散安排，最大限度减少施工噪声对周围居民的影响； （6）建设期路过村庄路段施工需要围挡以减少对周边村民的影响，禁止夜间施工； （7）严格控制人为噪声，承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时做到轻拿轻放，最大限度减少噪声。本项目施工期噪声影响是短期的、可逆的，而且具有局部路段特性。一旦施工活动结束，施工期的噪声影响也就随之结束。施工期声环境保护措施详见声环境影响专项评价。 5、固体废物污染防治措施 项目施工期的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾。本项目产生的建筑垃圾主要为铲除的原有花砖路面和拆除的涵洞。建筑施工单位对其综合利用，经破碎后全部用于路基填充。生活垃圾要进行定点收集，定期封闭运输至城市生活垃圾处理厂统一处理，不得随意堆放，污染环境。 综上所述，本项目施工期固体废物均得到合理处置，对环境的影响较小。 |
| 公众反馈意见联系电话：五台山风景名胜区行政审批服务管理局 03506549339 |  |  |  |  |  |  |