五台山射虎川安置区至砂石线农村旅游公路环境影响报告表审批公示

拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五台山射虎川安置区至砂石线农村旅游公路 | 五台山风景名胜区石咀镇 | 五台县石咀镇人民政府 | 山西铭泽阳光环保科技有限公司 | 本项目位于五台山风景名胜区石咀镇，主线起点位于碧禅霞寺南侧岔路口，路线基本沿旧路布线，道路穿越射虎川村、石咀村，终点接砂石线，主线长4.055km；支线A起点位于石咀村西北侧，接砂石线，沿现有道路穿过石咀村，终点接国道G337，支线A长1.170km；支线B起点接主线K2+610处，沿旧路利用在建桥梁跨越铜钱沟河，利用现有通道下穿沧榆高速，终点接国道G337，支线B长0.291km；支线C起点接支线A的AK0+995处，沿现有村内道路，终点接砂石线，支线C长0.315km。 四条路线里程长度合计5.831km。 | 施工期环境污染防治措施 1、生态保护措施 本次评价按照避让、减缓、修复、补偿、管理的顺序，制定生态保护措施，并优先采取避让等预防保护性措施。本次评价针对植物、动物、水土保持、防沙固沙、生态红线以及风景名胜区采取了一定的保护措施。 2、环境空气防治措施 （1）施工扬尘 要求建设单位在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，降低运输扬尘污染。 （2）沥青摊铺沥青烟 根据《生态环境部关于印发〈2020年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33号），沥青铺设施工尽量错开7-9月；建议施工单位在满足施工要求的前提下注意控制沥青混凝土的温度，尽量降低铺摊温度，摊铺后采取水冷措施，可使沥青烟的产生量明显减少。同时沥青混凝土路面铺装应选择在晴天、有风，大气扩散条件较好的时候集中作业，以减轻沥青烟气对周边环境敏感点的不利影响。 （3）施工生产区非交通移动机械的污染控制管控措施 公路施工机械主要有载重车、压路机、打桩机、柴油动力机械等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC；环评要求，使用符合环保要求的施工机械，施工机械作业对评价范围内大气环境不利影响较小。 ①加强各类施工工地非道路移动施工机械排放管理。 ②完善施工招标文件和承发包制式合同，制式合同明确施工单位必须使用符合要求的非道路移动施工机械，并监督落实到位。 ③加强非道路移动机械养护维修，按年度委托第三方进行排放检测，保证施工机械排气达标，降低对环境空气的影响。 3、施工期地表水水环境防治措施 （1）本项目途经的沟壑较多，进一步调查沿线地表水系分布情况，合理布设桥涵构造物，防治雨水径流带大量泥沙进入环境。 （2）本项目下阶段设计进一步优化跨河桥梁建设方案，包括结构设计、桥墩选型等，选择对河流影响小的方案进行建设。 （3）进一步调查沿线各村庄居民生活用水情况，严禁破坏供水水源及供水设施。 （4）在本项目工程承包合同中应明确筑路材料（如沥青、油料、化学品等）的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在沿线河道范围内，以免随雨水冲入河流，造成污染。 （5）施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设工棚，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。 4、声环境防治措施 项目施工时采取如下措施： （1）合理选择施工机械、施工方法，选用效率高、低噪声设备，对高噪声设备安装减震垫、消声器。在施工过程中，对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 （2）合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天。 （3）物料运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对居民的影响。 5、固体废物防治措施 项目施工期的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾。 （1）生活垃圾 施工人员在施工过程中产生的生活垃圾集中收集，由当地环卫部门统一收集处置，妥善处置。 （2）拆迁建筑垃圾 利用旧路部分在施工前需对现有需要改造的路面进行铲除、修整，还需要对旧涵洞进行拆除，产生一部分建筑垃圾。本项目拆除的建筑垃圾依托五台县永兴废弃资源再生有限公司处理。 （4）桥梁施工弃渣及泥浆 本项目桥梁施工弃渣及泥浆依托五台县永兴废弃资源再生有限公司处理。 运营期环境保护措施 1、生态保护措施 （1）及时实施互通绿化工程，并加强对绿化植物管理与养护，使之保证成活。 （2）组建完善的道路管理、维护队伍，及时修复受损路面和设施，适时修整道路绿化工程，按需浇水，保证路面完好、绿化带的成活率和美观性。 （3）强化公路沿线固体废弃物污染治理的监督工作，要求运输含尘物料的汽车加盖蓬布。 2、环境空气防治措施 （1）加强道路管理和路面养护，保持道路良好运营状态。 （2）加强运载散体材料的车辆管理工作，要求其采取加盖蓬布等封闭运输措施。 （3）规划部门制定和审批城镇建设规划时，对在互通各匝道附近建设住宅、学校等加以限制。 3、地表水防治措施 加强项目的交通运输管理，设置完善的交通指示、限速、隔离等设施，减少交通事故发生概率。 项目无场站工程，营运期无集中式排放源，不会对周围地表水环境造成影响。 4、固废污染防治措施 加强道路养护，收集的纸屑、塑料等垃圾交由当地环卫部门处理，不得随意堆弃于沿线环境。 5、声环境防治措施 营运期通过采取以下措施降低对噪声的影响：（1）营运期应加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，以减少交通噪声扰民问题。（2）养护路面，维持道路良好路况，保证项目的路面清洁。（3）对超标敏感建筑物安装通风隔声窗。 |
| 公众反馈意见联系电话：五台山风景名胜区行政审批服务管理局 03506549339 |  |  |  |  |  |  |